## PLATE ROTATÖR TEKNİK ŞARTNAMESİ

- Cihaz ithal malı olmalıdır.

- Laboratuvar ve oda koşullarında çalışacak ve masa üstü dijital ekranlı tip olacaktır.

- Mikroprosesör işlemci kontrollü olmalıdır. İşlemci son çalışılan ayarları hafızasında tutma özelliğine sahip olmalıdır.

- Cihaz plate rotatörü olmalıdır.

- Cihazın hız aralığı 10 ile 80 rpm arasında ayarlanabilmeli, dijital ekrandan izlenebilmelidir. Ayar hassasiyeti 1 rpm, doğruluğu +/-1 rpm olmalıdır.

- Maksimum kapasitesi 16 x 50 ml olmalıdır.

- 3 farklı plate seçeneği bulunmalıdır. 16x50 ml veya 33x15 ml veya 55x2ml

- Seçilmiş bir plate ile birlikte gelir, diğerleri ayrıca siparişe eklenebilir.

- Ayarlanabilen 9 program hafızası bulunmalıdır.

- Zamanlayıcısı olmalı, 1-99 dakika arasında ayarlanabilmeli ve süresiz sürekli çalışma modu da bulunmalıdır.

- 2 sn'lik duraklamalarla çift yönde güçlü çalkalama sağlayan pulse modu bulunmalıdır.

- Elektrik kesintisi sonrasında kaldığı süreden ve en son çalıştığı ayarlardan başlamalıdır.

- Cihazın ağırlığı 2 kg olmalıdır.

- Cihazın ölçüleri 540 x 274 x 186 mm olmalıdır.

- Cihazın motor tipi sessiz ve bakım gerektirmeyen BLDC olmalıdır.

- Cihazın koruma sınıfı IP21 olmalıdır.

- Plakaları kolay sökülüp ve takılabilir olmalıdır.

- Cihaz 220 V ve 50 Hz şehir şebekesi ile çalışabilmelidir.

- Cihaz 2 yıl süre ile fabrikasyon hatalarına karşı garantili olmalıdır.

- Teklif veren firma, temsilci firma tarafından verilen satış yetki belgesini ibraz etmelidir.